Инструкция по эксплуатации замка S402 В

*Внимательно прочитайте данную инструкцию перед открытием сейфа или установкой нового кода

1.      Открывание замка

1.1.	Начните вращать наборный диск кодового замка против часовой стрелки и установите первую цифру
кодовой комбинации напротив рабочей метки - четыре раза.

(на новом сейфе на замке установлен заводской код 50, при первом открытия начните вращать наборный диск кодового замка против часовой стрелки, и установите цифру 50 напротив рабочей метки - четыре раза, после этого выполните действия в соответствии с п.п.1.4 ,1.5.)

- Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите вторую цифру кодовой комбинации напротив рабочей метки — три раза.

- Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите третью цифру кодовой комбинации напротив рабочей метки - два раза.

- Поверните диск кодового замка по часовой стрелке до упора.

- Откройте дверь сейфа, повернув ручку по часовой стрелке.

2.3акрыти е замка

- Закройте дверь сейфа, поверните ручку против часовой стрелки до упора, затем поверните наборный диск против часовой стрелки.

- Сделайте не менее четырех полных оборотов кодового замка против часовой стрелки. З.Смена кода

- Откройте дверь сейфа (пункты 1.1... 1.5)

- Закройте замок, держа дверь сейфа открытой.

- Наберите действующую кодовую комбинацию как это описано в п.п. с 1.1 по 1.3, но при этом все цифры нужно устанавливать напротив метки для смены кода.

3.4.	Вставьте специальный ключ для смены комбинации в отверстие на внутренней стороне двери, ключ
должен быть вставлен до упора.

- Поверните ключ против часовой стрелке до упора и оставьте в этом положении.

- Начните вращать  диск кодового замка против часовой стрелки и установите первую цифру новой кодовой комбинации вашего сейфа напротив метки для смены кода четыре раза.

- Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите вторую цифру новой кодовой комбинации напротив метки для смены кода—три раза.

- Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите третью цифру новой кодовой комбинации напротив метки для смены кода—два раза.

ВНИМАНИЕ:

-Третья цифра кодовой комбинации не должна находиться в интервале от 0 до 20

-Интервал между цифрами должен составлять не менее 4-х делений;

-Если у вас есть сомнения в том, что новый код установлен правильно, то прежде чем выполнять

следующий пункт повторите пункты 3.6. — 3.8.

3.9.	Верните специальный ключ в исходное положение   и извлеките его из отверстия. Теперь на замке
установлена новая комбинация.

ВНИМАНИЕ;

После смены комбинации обязательно несколько раз проверьте работу замка с новой комбинацией,

при открытой двери.

2